附件1

住房租赁自来水、燃气、电路、电器

设备安装和使用安全要求

一、住房租赁应符合以下电路安装安全要求

1.不得乱拉乱接电线和电器设备。（包括：电气线路没有穿管保护、使用花线接驳电气设备、使用电热棒或电炉等）

2.不得将电气设备、开关、插座安装在可燃材料上。

二、住房租赁应符合以下自来水、燃气、电路、电器设备安装和使用安全要求

1.不应有以下违规用水行为：自来水使用过程中擅自拆动，改移水表位置或施用技术和其他方法使水表停住、逆行、滞行或倒拨表针用水；拆除、伪造、开启注册水表、私装、改造、毁坏注册水表盗用城市供水；妨碍消火栓安全使用或违法开启消火栓用水；将输送不同水质的管网或者蒸汽、热水、高位水池、水塔落水管等管网与公共供水设施连接。

2. 热水器安装使用不得有如下情况：安装使用直排式热水器；自然排气式（烟道式）、强制排气式（强排式）热水器安装在浴室内；热水器未安装排气烟管或者排气烟管未伸出室外。

3.每套租赁住房应设置电源总断路器，总断路器应采用可同时断开相线和中性线的开关电器。

4.不应低于最低用电容量，租赁住房建筑面积在80平方米及以下配置4千瓦/户；81-120平方米（含120平方米）配置6千瓦/户；面积121平方米-150平方米（含150平方米）配置8千瓦/户；超过150平方米的，每平方米50瓦的标准进行配置；租赁住房公用建筑每平方米40瓦标准配置。

5.卫生间插座应采用防溅式。

6.加热设备插座、厨房插座、电源插座与照明应分回路设置；所有插座回路应设置漏电保护器装置。

7.安装高度在1.8米及以下的插座均应采用安全型插座。

8.家用电器有安全许可标识，电器应在安全使用寿命期内。